TECHNICAL RIDER

«Елена Шеремет»

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.

Для выступления необходимо:

- Звукоусилительная аппаратура, соответствующая по мощности помещению (10-15 Ватт паспортной RMS оконечных усилителей  на одно место зрительного зала, площадки), от 20 кВт при работе на улице.

- Минимум 8 «моно» каналов пульта (1,2 –свободные ячейки под гарнитуры; 2, 3, 4, 5 - MD decks; 6, 7 – hall, delay). В каждом входном канале пульта - четырехполосный эквалайзер (минимум два параметрика). Желательно Midas, Allen&Heath, Soundcraft (не Folio!), Crest, Yamaha (серия PM). Крайне нежелательно Behringer, Phonic.

- 3 (ТРИ) СВОБОДНЫЕ РОЗЕТКИ.

- Необходимо наличие 4-х Aux (5- при наличии прострелов): 2 (два) Pre-fader  для отбора на мониторные линии и 2 (два) Post-fader  для отбора на обработки.

- Расположение F.O.H. пульта на сцене или за порталами недопустимо!!!

- 2 (два) сценических монитора (от 300 Вт каждый) в  1 (одну) мониторную линию. Как минимум от 1 кВт RMS на прострелы (использовать при ширине сцены более 8 метров, либо на улице). Вторая линия  - персональная гарнитура

- Обязательно: 31-полосный графический EQ на каждую мониторную линию и 1(один) двухканальный 31- полосный EQ в мастер-инсерте! пульта.

- 2 (две) голосовых обработки («hall» - около 2,5 ms, «delay» - tap), предпочтительно t.c.electronic, Yamaha , Roland, Lexicon. Возвраты завести на линейки пульта. Не заводить в стереопары!

- 2 (две) минидисковые деки (Tascam или Sony) с автопаузой! Не заводить в стереопары!

- Рабочее место должно быть освещено (лампа подсветки).

- Звукорежиссер группы должен быть доставлен на площадку за 1 час до репетиции группы. К этому моменту оборудование должно быть подключено и готово к работе. Вход зрителей в зал до окончания настройки категорически не допускается (даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). Присутствие в зале посторонних лиц во время настройки недопустимо.

- На открытой площадке, над сценой и F.O.H. пультом (перед сценой, по центру), должна быть крыша, выступающая на 3-5 м от зеркала сцены, закрытая с боков и сзади.

- Температура воздуха на концертной площадке должна быть в интервале от восемнадцати до двадцати пяти градусов. Если температура воздуха отличается от указанной,  необходимо наличие специальных сценических печей или вентиляторов.

- При работе звукоусилительной аппаратуры на полную мощность (0db по показаниям индикатора выходной мощности на пульте, оконечные усилители включены, аттенюаторы открыты) напряжение в сети должно быть не менее  210 Вольт, частота тока 50/60 Гц,  необходимо наличие заземления!

- Предварительная настройка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление паразитной акустической обратной связи в мониторных линиях и пр.) осуществляется принимающей стороной.

- Полная готовность аппаратуры для проведения репетиции не менее чем за 2 часа до захода зрителей в зал, либо приглашенных на мероприятие лиц.

При работе на небольших площадках мы исходим из реальных возможностей организаторов, и не предъявляем никаких сверхъестественных требований.

Звукорежиссёр: Юнков Дмитрий Олегович.

E-mail: 7922229@mail.ru    ICQ #: 461441701

Тел.: +7 (916) 792-22-29 с 11.00 до 21.00 по Московскому времени

Расположение мониторов на сцене

2

2

     прострелы     

(использовать при ширине сцены более 8 метров, либо на улице)

1

1

1

1

_____________________________________________________

Внимание!

Организаторы обязаны предоставить данный райдер звукорежиссёрам прокатной компании до инсталляции (минимум за сутки)!